На разположение на: BoL, TzP, RoM + R&D, ATInductive

Техническа спецификация

PL DXF Vision - Софтуер за експортиране на контури в DXF формат

История:

Проектът представлява разработка на софтуерно приложение за автоматично разпознаване и експортиране на контури от камера в DXF формат за последващо използване в CAD софтуер и роботизирани системи.

| Дата | Име | Описание | Версия |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.05.2026 | AtD | Съставяне на документа | 1.0 |

Съдържание:

| 1 Въведение | 3 |
| --- | --- |
| 2 Инсталация | 3 |
| 3 Основни функции | 4 |
| 4 Работа с контури | 5 |
| 5 Калибрация | 6 |
| 6 Клавишни комбинации | 7 |
| 7 Отстраняване на проблеми | 7 |
| 8 Контакти и поддръжка | 8 |

1. Въведение

PL DXF Vision е софтуерно приложение за експортиране на контури от камера в DXF формат. Приложението използва компютърно зрение (OpenCV) за автоматично разпознаване на контури и ги експортира в DXF файлове, съвместими с CAD софтуер.

Основни характеристики:

• Автоматично разпознаване на контури в реално време

• Експортиране в стандартни DXF формати

• Калибрация на камерата за точност

• Гъвкави настройки за експорт

2. Инсталация

2.1) Системни изисквания

• Операционна система: Windows 10/11 (64-bit)

• Процесор: Intel Core i5 или по-мощен

• RAM: минимум 4 GB

• Свободно пространство: минимум 500 MB

• USB камера или интегрирана камера

2.2) Инсталиране на приложението

За да инсталираш PL DXF Vision, следвай стъпките по-долу:

1) Свали най-новия MSI инсталатор от официалния източник.

2) Стартирай инсталатора с административни права.

3) Следвай инструкциите на екрана.

4) Избери директория за инсталация (препоръчително е да оставиш по подразбиране).

5) Инсталаторът ще създаде Desktop Shortcut и ще добави приложението в менюто Start.

3. Основни функции

3.1) Стартиране на приложението

Стартирай PL DXF Vision от:

• Менюто Start → PL DXF Vision

• Desktop Shortcut (ако е създаден по време на инсталация)

• Директно от инсталационната папка: C:\Program Files\PL DXF Vision\PLDxfVision.exe

3.2) Интерфейс на приложението

Приложението има два основни таба:

•

Capture - за визуализация на живо от камерата и запис на контури

•

Calibration - за калибриране на камерата

4. Работа с контури

4.1) Запис на контури

За да запишеш контури от камерата:

1) Увери се, че камерата е свързана и работи

2) Подреди обекта пред камерата

3) Натисни бутона

"Capture Contours" или клавиш ПРОБЕЛ

4) Контурите ще бъдат записани и показани в информационния ред

4.2) Експортиране в DXF

За да експортираш контурите в DXF файл:

1) Натисни бутона

"Export DXF" или използвай Ctrl+E

2) В прозореца за експортиране избери:

• DXF версия (R2010, R2018 и т.н.)

• Единици (mm, cm, m, инчове)

• Име на слоя

• Опции за обработка (опростяване, изглаждане)

3) Избери място за запазване на файла

4) Натисни Export

4.3) Настройки на камерата

За достъп до настройките на камерата:

1) Натисни бутона

"Settings" или използвай Ctrl+,

2) Промени желаните параметри:

• Детекция на контури (вкл/изкл)

• Праг за бинаризация (0-255)

• Минимална/максимална площ на контурите

• Морфологични операции (дилатация, ерозия)

3) Натисни Save

5. Калибрация

Калибрацията е необходима за точно преобразуване на пиксели в милиметри.

5.1) Процедура за калибрация

За да калибрираш камерата:

1) Премини на таба Calibration

2) Задай размерите на шахматната дъска (ширина и височина)

3) Задай размера на квадратчето в милиметри

4) Постави шахматната дъска пред камерата

5) Натисни

"Capture Calibration Image" няколко пъти от различни ъгли

6) Натисни

"Calibrate Camera"

6. Клавишни комбинации

• ПРОБЕЛ - Запис на контури

• Ctrl+E - Експортиране в DXF

• Ctrl+, - Отваряне на настройки

7. Отстраняване на проблеми

7.1) Приложението не стартира

Провери дали всички необходими компоненти са инсталирани. Опитай да инсталираш отново. Провери дали Windows е актуализиран.

7.2) Камерата не се показва

Увери се, че камерата е свързана и включена. Провери дали драйверите на камерата са инсталирани. Опитай да изключиш и включиш камерата отново.

8. Контакти и поддръжка

За техническа поддръжка и въпроси, моля свържи се с екипа на Robot App Platform.